# HƯỚNG DẪN VERIFY 1 BLOCK UVM

Thứ tự thực hiện, nội dung từng file, vai trò top_tb / tlm / pkg, và bộ khung code mẫu

# 1. Mục tiêu của tài liệu

Tài liệu này tổng hợp cách một kỹ sư verification thường dựng testbench cho một block theo hướng dễ hiểu, dễ mở rộng, dễ debug và sát cách làm công nghiệp.

Trình tự dựng verification từ lúc chưa có gì đến lúc có full regression.

Thời điểm nên viết interface, top_tb, pkg và tlm.

Nội dung từng file trong một block verification.

Bộ khung code mẫu để tái sử dụng cho block khác.

# 2. Thứ tự làm verification cho một block

Cách hiệu quả hơn là làm theo từng lớp: chạy được trước, check đúng sau, rồi mới đo coverage và gom regression.

Đọc spec/RTL, chốt các hành vi cần verify: reset, clock, input/output, side-effect, timing đặc biệt.

Viết interface để gom tín hiệu DUT.

Viết top_tb để tạo clock/reset, instance DUT, nối interface và set virtual interface vào uvm_config_db.

Dựng package khung ban đầu để compile thuận tiện.

Viết transaction item, cfg, sequencer, sequence cơ bản.

Viết driver và monitor tối thiểu.

Dựng agent, env, base_test và smoke test để prove flow chạy được.

Sau khi đã chạy được, viết scoreboard/reference model.

Thêm coverage và subscriber/predictor nếu cần tách luồng TLM.

Viết directed test cho từng behavior quan trọng.

Gom lại thành full_regression_test.

Nếu block là một phần của subsystem, làm thêm integration test ở mức top.

# 3. top_tb được viết ở bước nào?

top_tb được viết rất sớm, gần như song song với interface. Nếu chưa có top_tb thì driver không có chỗ để drive, monitor không có chỗ để sample, và UVM chưa có virtual interface để chạy.

interface là bó tín hiệu logic.

top_tb là chỗ cắm bó tín hiệu đó vào DUT thật.

env/test là phần class-based UVM nằm phía trên.

# 4. pkg và tlm nên xuất hiện khi nào?

pkg gần như luôn nên có từ sớm, nhưng ban đầu chỉ cần là khung để import/include dần.

tlm không phải block nào cũng cần ngay từ đầu; nó thường xuất hiện khi monitor bắt đầu phải fan-out transaction cho coverage, scoreboard, predictor hoặc master/slave subscriber riêng.

pkg: viết sớm, cập nhật dần.

tlm: thêm khi muốn tách luồng monitor -> coverage / scoreboard cho sạch hơn.

# 5. Cấu trúc thư mục thường dùng cho một block

if/ hoặc ppu_if/: interface của block

cfg/: config object

seq/: sequence item, sequencer, sequences

master/: driver / monitor / agent phía master nếu có

slave/: driver / monitor / agent phía slave nếu có

tlm/: subscriber, predictor, collector, adapter

cov/: covergroup và collector coverage

chk/: scoreboard và reference model

env/: env của block

tst/: base_test, smoke_test, feature tests, full_regression_test

pkg/: package gom toàn bộ file class-based của block

# 6. Nội dung của từng file

## 6.1) interface (xxx_if.sv)

Chứa toàn bộ tín hiệu DUT mà testbench cần thấy hoặc drive.

Thường có clocking block cho driver và monitor.

Nếu cần, có modport hoặc task hỗ trợ reset/sample.

## 6.2) top_tb (tb_top.sv hoặc nes_tb_top.sv)

Tạo clock/reset.

Instance interface.

Instance DUT.

Nối interface với DUT.

Set virtual interface vào uvm_config_db.

Import package và gọi run_test().

## 6.3) cfg (xxx_cfg.sv)

Giữ các knob như is_active, timeout, mode, enable_log, enable_cov, random count.

Dùng để test và env không phải hard-code hành vi điều khiển.

## 6.4) item (xxx_item.sv)

Mô tả transaction.

Khai báo field chính, constraint và UVM field macros nếu dùng.

## 6.5) sequencer (xxx_sequencer.sv)

Sequencer chuẩn, thường khá mỏng.

Có thể giữ thêm handle cfg nếu project muốn truyền config xuống sequence.

## 6.6) sequences (xxx_sequences.sv)

Chứa smoke sequence, directed sequence, random/stress sequence.

Đây là nơi mô tả stimulus theo ngôn ngữ giao thức, không phải chỗ check DUT.

## 6.7) driver (xxx_driver.sv)

Nhận item từ sequencer rồi drive vào interface.

Phải tuân thủ timing/giao thức của DUT.

Nếu có side-effect do clock/reset, driver phải xử lý rõ ràng.

## 6.8) monitor (xxx_monitor.sv)

Sample tín hiệu từ interface và convert sang transaction quan sát được.

Đây là điểm rất quan trọng vì scoreboard và coverage đều tin vào dữ liệu này.

## 6.9) tlm subscriber / predictor (xxx_subscriber.sv)

Dùng để nhận transaction từ monitor qua analysis port.

Có thể tách riêng subscriber cho master, slave, coverage, predictor hoặc top integration.

## 6.10) coverage (xxx_cov.sv)

Chứa covergroup và các sample function.

Thường nhận transaction từ monitor hoặc subscriber.

## 6.11) scoreboard / reference model (xxx_scoreboard.sv)

Đây là nơi check DUT.

Nếu feature có protocol semantics, latch, buffer, delayed output thì scoreboard phải model đúng ý nghĩa đó.

Thường cũng chứa reset_model(), update_model(), check_outputs() hoặc tương tự.

## 6.12) agent (xxx_agent.sv)

Gom driver, sequencer, monitor.

Nếu passive thì chỉ giữ monitor.

Nếu active thì tạo driver + sequencer + monitor.

## 6.13) env (xxx_env.sv)

Nơi nối agent với scoreboard, coverage, subscriber.

Nếu block phức tạp có master/slave hoặc top monitor riêng, env là nơi ownership cần rõ nhất.

## 6.14) base_test (xxx_base_test.sv)

Chứa build/config chung, timeout, reset helper, testcase header, common tasks.

Đây là điểm tái sử dụng quan trọng nhất giữa các test.

## 6.15) smoke_test / feature_test / full_regression_test

smoke_test: prove infra chạy được.

feature_test: tập trung vào từng hành vi cụ thể.

full_regression_test: bài tổng hợp signoff cho block, không phải test gọi test class khác mà là gom các scenario chính vào một run.

## 6.16) package (xxx_pkg.sv)

Import uvm_pkg và include mọi file class-based của block.

Thường được tạo sớm rồi cập nhật dần khi block lớn lên.

# 7. Bộ khung code mẫu

Các skeleton dưới đây là form rất thường gặp và đủ giống nhau để tái sử dụng nhanh.

## 7.1) Interface skeleton

interface xxx_if(input logic clk);

logic rst_n;

logic valid;

logic ready;

logic [7:0] data;

clocking drv_cb @(posedge clk);

output valid, data;

input  ready;

endclocking

clocking mon_cb @(posedge clk);

input rst_n, valid, ready, data;

endclocking

endinterface

## 7.2) Transaction item skeleton

class xxx_item extends uvm_sequence_item;

rand bit        write;

rand bit [15:0] addr;

rand bit [7:0]  data;

`uvm_object_utils_begin(xxx_item)

`uvm_field_int(write, UVM_DEFAULT)

`uvm_field_int(addr,  UVM_DEFAULT)

`uvm_field_int(data,  UVM_DEFAULT)

`uvm_object_utils_end

function new(string name = "xxx_item");

super.new(name);

endfunction

endclass

## 7.3) Config skeleton

class xxx_cfg extends uvm_object;

bit is_active = 1;

int timeout_cycles = 1000;

bit enable_cov = 1;

bit enable_log = 0;

`uvm_object_utils(xxx_cfg)

function new(string name = "xxx_cfg");

super.new(name);

endfunction

endclass

## 7.4) Driver skeleton

class xxx_driver extends uvm_driver #(xxx_item);

`uvm_component_utils(xxx_driver)

virtual xxx_if vif;

function void build_phase(uvm_phase phase);

super.build_phase(phase);

if (!uvm_config_db#(virtual xxx_if)::get(this, "", "vif", vif))

`uvm_fatal("DRV", "virtual interface not set")

endfunction

task run_phase(uvm_phase phase);

xxx_item tr;

forever begin

seq_item_port.get_next_item(tr);

@(vif.drv_cb);

vif.drv_cb.valid <= 1'b1;

vif.drv_cb.data  <= tr.data;

@(vif.drv_cb);

vif.drv_cb.valid <= 1'b0;

seq_item_port.item_done();

end

endtask

endclass

## 7.5) Monitor skeleton

class xxx_monitor extends uvm_monitor;

`uvm_component_utils(xxx_monitor)

virtual xxx_if vif;

uvm_analysis_port #(xxx_item) ap;

function new(string name, uvm_component parent);

super.new(name, parent);

ap = new("ap", this);

endfunction

task run_phase(uvm_phase phase);

forever begin

@(vif.mon_cb);

if (vif.mon_cb.valid) begin

xxx_item tr = xxx_item::type_id::create("tr");

tr.data = vif.mon_cb.data;

ap.write(tr);

end

end

endtask

endclass

## 7.6) Scoreboard skeleton

class xxx_scoreboard extends uvm_component;

`uvm_component_utils(xxx_scoreboard)

uvm_analysis_imp #(xxx_item, xxx_scoreboard) imp;

function void reset_model();

// reset reference state here

endfunction

function void write(xxx_item tr);

// update reference model

// compare expected vs observed

endfunction

endclass

## 7.7) Agent skeleton

class xxx_agent extends uvm_agent;

`uvm_component_utils(xxx_agent)

xxx_driver    drv;

xxx_monitor   mon;

xxx_sequencer sqr;

xxx_cfg       cfg;

function void build_phase(uvm_phase phase);

super.build_phase(phase);

mon = xxx_monitor::type_id::create("mon", this);

if (cfg.is_active) begin

drv = xxx_driver::type_id::create("drv", this);

sqr = xxx_sequencer::type_id::create("sqr", this);

end

endfunction

endclass

## 7.8) Env skeleton

class xxx_env extends uvm_env;

`uvm_component_utils(xxx_env)

xxx_agent      agent;

xxx_scoreboard scb;

xxx_subscriber cov;

function void connect_phase(uvm_phase phase);

super.connect_phase(phase);

agent.mon.ap.connect(scb.imp);

agent.mon.ap.connect(cov.analysis_export);

endfunction

endclass

## 7.9) Base test skeleton

class xxx_base_test extends uvm_test;

`uvm_component_utils(xxx_base_test)

xxx_env env;

xxx_cfg cfg;

task apply_reset();

// common reset helper

endtask

endclass

## 7.10) top_tb skeleton

module tb_top;

import uvm_pkg::*;

import xxx_pkg::*;

bit clk;

always #5 clk = ~clk;

xxx_if vif(clk);

dut u_dut (...);

initial begin

uvm_config_db#(virtual xxx_if)::set(null, "*", "vif", vif);

run_test();

end

endmodule

## 7.11) package skeleton

package xxx_pkg;

import uvm_pkg::*;

`include "uvm_macros.svh"

`include "cfg/xxx_cfg.sv"

`include "seq/xxx_item.sv"

`include "seq/xxx_sequences.sv"

`include "master/xxx_driver.sv"

`include "master/xxx_monitor.sv"

`include "tlm/xxx_subscriber.sv"

`include "chk/xxx_scoreboard.sv"

`include "env/xxx_env.sv"

`include "tst/xxx_base_test.sv"

endpackage

# 8. Một lộ trình làm việc thực tế

Ngày 1: đọc RTL/spec, viết interface, top_tb, package khung, smoke compile.

Ngày 2: viết item, cfg, driver, monitor, agent, env, smoke_test.

Ngày 3: viết scoreboard/reference model cho behavior quan trọng nhất.

Ngày 4: thêm directed test và reset/boundary scenarios.

Ngày 5: thêm coverage, tlm subscriber nếu cần, full_regression_test.

Ngày 6 trở đi: integration test, log cleanup, documentation, handoff.

# 9. Những file cần đầu tư kỹ nhất

monitor: sai monitor thì coverage và scoreboard sai theo.

scoreboard: đây là nơi quyết định pass/fail có đáng tin hay không.

base_test: reset, timeout, common helper, logging thường nằm ở đây.

full_regression_test: quyết định block đã đủ bài để signoff hay chưa.

top_tb: nếu nối chân hoặc set vif sai, toàn bộ UVM phía trên sẽ chạy sai hoặc rất khó debug.

# 10. Kết luận ngắn

Một block verification tốt không nhất thiết phải bắt đầu bằng bộ file hoàn hảo. Cách làm bền vững là dựng interface và top_tb sớm, làm flow chạy được trước, rồi từng bước nâng chất lượng checker, coverage và regression. Khi block lớn dần, pkg giúp quản lý compile, còn tlm giúp kiến trúc gọn và dễ mở rộng.

Tạo ngày: 18/04/2026